✅ 4️⃣ Cahier des charges complet (prêt à rendre)

📘 CAHIER DES CHARGES

Système intelligent de gestion de garage privé

1. Contexte

Le projet consiste à concevoir un système embarqué basé sur un Raspberry Pi Pico W permettant la gestion automatisée d’un garage privé à deux voies (entrée et sortie) d’une capacité maximale de 20 véhicules.

2. Objectifs

- Gérer automatiquement le nombre de places disponibles

- Contrôler l’accès via badge RFID

- Ouvrir/fermer les portes automatiquement

- Afficher le nombre de places disponibles

- Indiquer l’état du garage via LEDs, afficheurs 7 segements

- Enregistrer les entrées/sorties dans une base de données

3. Contraintes techniques

- Microcontrôleur : Raspberry Pi Pico W

- PCB personnalisé

- Taille maximale PCB : 100 mm × 80 mm

- GPIO accessibles via connecteurs femelles

- 4 LEDs sur GPIO 0 à 3

- 2 afficheurs 7 segments multiplexés

- 1 potentiomètre sur ADC2

- Base de données externe

4. Fonctionnement

4.1 Gestion des places

Capacité maximale : 20

| Places disponibles | LED active |
| --- | --- |
| 0–14 | Verte |
| 15–19 | Orange |
| 20 | Rouge |

4.2 Processus d’entrée

- Lecture badge

- Vérification autorisation

- Ouverture porte

- Détection passage véhicule

- Décrémentation compteur

- Enregistrement DB

- Mise à jour affichage

4.3 Processus de sortie

- Lecture badge

- Ouverture porte

- Détection passage

- Incrémentation compteur

- Enregistrement DB

- Mise à jour affichage

4.4 Éclairage automatique

La LED d’éclairage s’activent lorsqu’un véhicule est détecté par le capteur.

4.5 Signal sonore

Le buzzer s’active :

- Lors de l’ouverture de porte

- En cas de garage plein

5. Base de données

Informations stockées :

- ID badge

- Nom

- Date

- Heure

- Type d’action (entrée/sortie)

6. Critères d’acceptation

- Le système ne dépasse jamais 20 places

- Les LEDs reflètent correctement l’état

- Les afficheurs sont synchronisés

- Les accès sont correctement enregistrés

- Les portes réagissent en moins de 2 secondes

Autres éventualités ?